| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заведующий Муниципальным бюджетным |  |  | Начальник 30 пожарно-спасательной части |  |
| дошкольным образовательным учреждением |  |  | Государственного бюджетного учреждения «Пожарно-спасательный |  |
| «Шахтерский ясли – сад № 7» |  |  | отряд г. Шахтерск МЧС ДНР» |  |
| Т.Ф. Дроздова |  |  | майор службы гражданской защиты Р.А. Захарченко |  |
| « » ____________ | 2023 г. |  | « » ___________ | 2023 г. |

ОПЕРАТИВНАЯ КАРТОЧКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ «ШАХТЁРСКИЙ ЯСЛИ – САД № 7»

г. Шахтерск, ул. Школьная, 3

| Руководитель объекта: | Дроздова Татьяна Федоровна (заведующий) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +7 (949) 311-84-72 |  |  |  |  |  |
| Ответственный за пожарную безопасность: | Тищенко Наталья Михайловна (заведующий хозяйством) |  |  |  |  |  |
|  | +7 (949) 411-94-35 |  |  |  |  |  |
| Дежурный номер телефона: | +7(949) 345-83-01; +7(949) 417-27-55(сторож). |  |  |  |  |  |
| Маршрут следования: | ул. 50 лет СССР – ул. Крупской – ул. Д. Бедного – ул. Почтовая – ул. Кирова - ул. Овощная – ул. Пугачева – ул. Островского – ул. Школьная. |  |  |  |  |  |
| Номер (ранг) вызова: | № 2 |  |  |  |  |  |
| К месту пожара направляются: |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 ПСЧ ГБУ «ПСО г. Шахтерск МЧС ДНР» |  | 2 АЦ |  | 14 мин. |  |
|  | 31 ПСЧ ГБУ «ПСО г. Шахтерск МЧС ДНР» |  | АЦ |  | 23 мин. |  |
|  | 32 ПСЧ ГБУ «ПСО г. Шахтерск МЧС ДНР» 35 ПСЧ ГБУ «ПСО г. Торез МЧС ДНР» 29 ПСЧ ГБУ «ПСО г. Харцызск МЧС ДНР» |  | АЦ АЦ АЦ |  | 35 мин. 25 мин. 30 мин. |  |
|  | СПТ ГУ |  | АШ |  | 65 мин. |  |

Составил:
Начальник караула 30 ПСЧ

ГБУ «ПСО г. Шахтерск МЧС ДНР»

старший лейтенант службы гражданской защиты	                 		А.С. Скрипочка
+7 (949) 344-59-14

г. Шахтерск

ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение объекта |  |  | Воспитание, обучение, присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 до 7 лет |  |  |  |
| Площадь территории |  |  | 5204 м2 |  |  |  |
| Ограждение территории |  |  | Периметр территории ясли – сада по всей площади ограждён металлическим забором высотой 2 метра. |  |  |  |
| Подъездные пути |  |  | Через 2 въездных ворота, с ул. Школьная. |  |  |  |
| Перечень зданий и сооружений |  |  | - Здание ясли – сада. - Здание пищеблока. - Здание хоз. постройки. - Здание прачечной. - Здание гаража. Также на территории расположено здание газовой котельной № 13, находящаяся на балансе ГП «Донбасстеплоэнерго». |  |  |  |
| Количество людей |  |  | Персонал | Днём | 30 |  |
|  |  |  |  | Ночью | 1 (сторож) |  |
|  |  |  | Дети | Днём | 90 |  |
|  |  |  |  | Ночью | - |  |
| Наличие опасных веществ (АХОВ, РВ, ВВ, ЛВЖ, ГЖ и пр.) |  |  | Отсутствуют. |  |  |  |
| Противопожарные мероприятия |  |  | Первичные средства пожаротушения – огнетушители ОП-8, ОП-6, ОП-5 общим количеством 9 шт. (см. схему) |  |  |  |
| Наличие ВПО |  |  | Отсутствует. |  |  |  |
| НАРУЖНОЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Сеть (объём) | Адрес (ориентир) |  |  |  | Расстояние до объекта / к объекту привязки |
| ПГ-1 | К-100 | ул. Школьная, 3 возле здания ясли-сада. |  |  |  | 4 м. |
| ПГ-2 | Т-125 | ООО «Мир хлеба», хлебзавод №13, г. Шахтерск, ул. Ковпака, 4, справа от насосной. |  |  |  | 656 м. |
| ПГ-3 | К-250 | ул. Гастелло, 2. |  |  |  | 990 / 25 м. |
| ПВ-1 | 500 м3 | ООО «Мир хлеба», хлебзавод №13, г. Шахтерск, ул. Ковпака, 4, справа от насосной. |  |  |  | 669 м. |
| ПВ-2 | 250 м3 | ООО «Мир хлеба», хлебзавод №13, г. Шахтерск, ул. Ковпака, 4, слева от насосной. |  |  |  | 700 м. |

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ ЯСЛИ-САДА

| Назначение здания | Воспитание, обучение, присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 до 7 лет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие людей | Персонал |  | Днём | 25 |
|  |  |  | Ночью | 1 |
|  | Дети |  | Днём | 90 |
|  |  |  | Ночью | - |
| Этажность | 2 этажа с чердаком, без подвала. |  |  |  |
| Размеры | 43,05 × 12,45 м, высота 5,4 м. |  |  |  |
| Степень огнестойкости | III. |  |  |  |
| Стены | Ж/Б плиты. |  |  |  |
| Перегородки | Кирпичные. |  |  |  |
| Перекрытия | Ж/Б плиты. |  |  |  |
| Крыша | Многоскатная чердачного типа, кровля – шифер по деревянной обрешётке. |  |  |  |
| Лестничные клетки | Железобетонные марши и площадки. В здании 1 лестничная клетка сочетанием с 1-го по 2-й этажи с выходом на чердак. |  |  |  |
| Противопожарные преграды | Отсутствуют. |  |  |  |
| Стационарные пожарные лестницы | 2-е маршевые металлические лестницы со 2-го этажа наружу с (со спальных комнат). |  |  |  |
| Пути эвакуации | 1-й этаж: | - через 3 выхода наружу; |  |  |
|  | 2-й этаж: | - по 1-й лестничной клетке на 1-й этаж, по 2-м стационарным пожарным лестницам через 2 выхода наружу; |  |  |
|  | Чердак: | - через 1 выход поприставной металлической лестнице на 2-й этаж. |  |  |
| Электроснабжение | 380/220 В. ГРЩ расположен в на 1-м этаже на л/к. Обесточивание здания с 800 до 1700 проводит персонал объекта. Обесточивание здания с1700 до 800 проводят работники РП «РЭК» от ТП. |  |  |  |
| Газоснабжение | Отсутствует. |  |  |  |
| Отопление | Центральное водяное от газовой котельной № 13, расположенной на территории ясли-сада. |  |  |  |
| Вентиляция | Естественная. |  |  |  |
| Наличие опасных веществ (АХОВ, РВ, ВВ, ЛВЖ, ГЖ и пр.) | Отсутствуют. |  |  |  |
| АПС | Отсутствует. |  |  |  |
| АУПТ | Отсутствует. |  |  |  |
| ПСПТ | Огнетушители ОП-8, ОП-6, ОП-5 общим количеством 7 шт. |  |  |  |
| Внутреннее противопожарное водоснабжение | Отсутствует. |  |  |  |

Приложение 2 1

Критические и потенциально опасные участки

Пункт охраны

Тревожная кнопка

Критические и потенциально опасные участки

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ ПИЩЕБЛОКА

| Назначение здания | Приготовление пищи, хранение продуктов. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наличие людей | Персонал | Днём | 4 |
|  |  | Ночью | - |
|  | Дети | Днём | - |
|  |  | Ночью | - |
| Этажность | 1 этаж без подвала и чердака. |  |  |
| Размеры | 11,1 × 7,5 м, высота 3,2 м. |  |  |
| Степень огнестойкости | III |  |  |
| Стены | Шлакоблочные. |  |  |
| Перегородки | Кирпичные. |  |  |
| Перекрытия | Железобетонные. |  |  |
| Крыша | Односкатная, бесчердачная, кровля – шифер по деревянной обрешётке. |  |  |
| Лестничные клетки | Отсутствуют. |  |  |
| Противопожарные преграды | Отсутствуют. |  |  |
| Стационарные пожарные лестницы | Отсутствуют. |  |  |
| Пути эвакуации | Через 1 выход наружу. |  |  |
| Электроснабжение | 220/380 В. ГРЩ расположен на 1-м этаже на л/к здания ясли-сада. Обесточивание здания с 800 до 1700 проводит персонал объекта. Обесточивание здания с1700 до 800 проводят работники РП «РЭК» от ТП. |  |  |
| Газоснабжение | Отсутствует. |  |  |
| Отопление | Центральное водяное от газовой котельной № 13 расположенной на территории ясли-сада. |  |  |
| Вентиляция | Естественная. |  |  |
| Наличие опасных веществ (АХОВ, РВ, ВВ, ЛВЖ, ГЖ и пр.) | Отсутствуют. |  |  |
| АПС | Отсутствует. |  |  |
| АУПТ | Отсутствует. |  |  |
| ПСПТ | Огнетушитель ОП-6 в количестве 1 шт. |  |  |
| Внутреннее противопожарное водоснабжение | Отсутствует. |  |  |

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ ПРАЧЕЧНОЙ

| Назначение здания | Стирка, сушка белья. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наличие людей | Персонал | Днём | 1 |
|  |  | Ночью | - |
|  | Дети | Днём | - |
|  |  | Ночью | - |
| Этажность | 1 этаж без подвала и чердака. |  |  |
| Размеры | 13,6 × 5,2 м, высота 2,7 м. |  |  |
| Степень огнестойкости | III |  |  |
| Стены | Шлакоблочные. |  |  |
| Перегородки | Кирпичные. |  |  |
| Перекрытия | Железобетонные. |  |  |
| Крыша | Односкатная, бесчердачная, кровля – шифер по деревянной обрешётке. |  |  |
| Лестничные клетки | Отсутствуют. |  |  |
| Противопожарные преграды | Отсутствуют. |  |  |
| Стационарные пожарные лестницы | Отсутствуют. |  |  |
| Пути эвакуации | Через 1 выход наружу. |  |  |
| Электроснабжение | 220/380 В. ГРЩ расположен на 1-м этаже на л/к. Обесточивание здания с 800 до 1700 проводит персонал объекта. Обесточивание здания с1700 до 800 проводят работники РП «РЭК» от ТП. |  |  |
| Газоснабжение | Отсутствует. |  |  |
| Отопление | Центральное водяное от газовой котельной № 13 расположенной на территории ясли-сада. |  |  |
| Вентиляция | Естественная. |  |  |
| Наличие опасных веществ (АХОВ, РВ, ВВ, ЛВЖ, ГЖ и пр.) | Отсутствуют. |  |  |
| АПС | Отсутствует. |  |  |
| АУПТ | Отсутствует. |  |  |
| ПСПТ | Огнетушитель ОП-8 в количестве 1 шт. |  |  |
| Внутреннее противопожарное водоснабжение | Отсутствует. |  |  |

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ ХОЗ. ПОСТРОЙКИ

| Назначение здания | Хранение садового инвентаря и других хозяйственных предметов. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие людей | Персонал |  | Днём | До 1 (из числа персонала МДОУ) |
|  |  |  | Ночью | - |
|  | Дети |  | Днём | - |
|  |  |  | Ночью | - |
| Этажность | 1 этаж без подвала и чердака. |  |  |  |
| Размеры | 8,3 × 3,75 м, высота 2,9 м. |  |  |  |
| Степень огнестойкости | III |  |  |  |
| Стены | Шлакоблочные. |  |  |  |
| Перегородки | Кирпичные. |  |  |  |
| Перекрытия | Железобетонные. |  |  |  |
| Крыша | Односкатная, бесчердачная, кровля – шифер по деревянной обрешётке. |  |  |  |
| Лестничные клетки | Отсутствуют. |  |  |  |
| Противопожарные преграды | Отсутствуют. |  |  |  |
| Стационарные пожарные лестницы | Отсутствуют. |  |  |  |
| Пути эвакуации | 1-й этаж: | - через 3 выхода наружу. |  |  |
| Электроснабжение | Отсутствует. |  |  |  |
| Газоснабжение | Отсутствует. |  |  |  |
| Отопление | Отсутствует. |  |  |  |
| Вентиляция | Естественная. |  |  |  |
| Наличие опасных веществ (АХОВ, РВ, ВВ, ЛВЖ, ГЖ и пр.) | Отсутствуют. |  |  |  |
| АПС | Отсутствует. |  |  |  |
| АУПТ | Отсутствует. |  |  |  |
| ПСПТ | Отсутствуют. |  |  |  |
| Внутреннее противопожарное водоснабжение | Отсутствует. |  |  |  |

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ ГАРАЖА

| Назначение здания | Предназначен для стоянки автотранспорта. (Не эксплуатируется). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие людей | Персонал |  | Днём | - |
|  |  |  | Ночью | - |
|  | Дети |  | Днём | - |
|  |  |  | Ночью | - |
| Этажность | 1 этаж без подвала и чердака. |  |  |  |
| Размеры | 4,3 × 3,75 м, высота 2,1 м. |  |  |  |
| Степень огнестойкости | II |  |  |  |
| Стены | Шлакоблочные. |  |  |  |
| Перегородки | Кирпичные. |  |  |  |
| Перекрытия | Железобетонные. |  |  |  |
| Крыша | Односкатная, кровля – рубероид по битумной мастике. |  |  |  |
| Лестничные клетки | Отсутствуют. |  |  |  |
| Противопожарные преграды | Отсутствуют. |  |  |  |
| Стационарные пожарные лестницы | Отсутствуют. |  |  |  |
| Пути эвакуации | 1-й этаж: | - через 1 выход наружу. |  |  |
| Электроснабжение | Отсутствует. |  |  |  |
| Газоснабжение | Отсутствует. |  |  |  |
| Отопление | Отсутствует. |  |  |  |
| Вентиляция | Естественная. |  |  |  |
| Наличие опасных веществ (АХОВ, РВ, ВВ, ЛВЖ, ГЖ и пр.) | Отсутствуют. |  |  |  |
| АПС | Отсутствует. |  |  |  |
| АУПТ | Отсутствует. |  |  |  |
| ПСПТ | Отсутствуют. |  |  |  |
| Внутреннее противопожарное водоснабжение | Отсутствует. |  |  |  |

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ И ОТРАБОТКИ 
ОПЕРАТИВНОЙ КАРТОЧКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

| Дата | Корректировка (что откорректировано) | Отработка (с кем отработана / вид отработки) | Должность, звание, Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |